Vacuum Lamination Press Type RMV 125/6

Technical data

Platen size                                                                 660 x 750 mm               26,0 x 29,5 in

Max. laminate size                                                610 x 700 mm               24,0 x 27,5 in

Max. laminate pressure                                     293 N/cm²                     417 psi

Max. press force                                                     1250 kN                           138 US ton

Press force Range                                                 50 –1250 kN                  5,5-137,5 US ton

Repeat accuracy                                                   +/- 0,5 bar                      +/- 7,1 psi

Number of openings                              6

Daylight                                                                      84 mm                              3,3 in

Closing stroke                                                         510 mm                           20,1 in

Main hydraulic cylinder diameter                 250 mm                           9,8 in

Quantity of cylinder                                              1

Max. hydraulic pressure                                    255 bar                            3630 psi

Installed motor size                                              4 kW                                  5,4 HP

Pump noise level                                                    £ 72 dB(A)                      72 dB(A)

Closing speed                                                          27,5 mm                         65 in/min

Pressing speed                                                       1,8 mm/s                        4,3 in/min

Return speed                                             30 mm/s                         71 in/min

Operating temperature                                      280 °C               536 °F

Temperature accuracy within the max.

laminating size and after 10 min. persevering time.

to 200 °C (392°F)                                                    +/- 1,5 °C                        +/- 2,7 °F

over 200 °C (392 °F)                               +/- 2,0 °C                        +/- 3,6 °F

Max. vacuum                                                            £ 10 mbar                       0,03 in Hg